🧩 1️⃣ Over si komunikáciu s rukavicou (ak to už funguje)

Ak máš funkčný BasicExample.cpp, BasicConnection a GloveValues, tak:

- Rukavica sa pripája cez Bluetooth alebo USB → otestuj, že dostávaš hodnoty zo senzorov (IMU, ohybové senzory, prípadne tlakové).

- Vypíš si hodnoty senzorov (napr. quaterniony, akceleráciu, ohyb prstov) do konzoly.

- Ak ešte nemáš logger, rozšír BasicExample.cpp o ukladanie dát do CSV — budeš to potrebovať pre analýzu gest.

🧠 2️⃣ Detekcia gest

Tu začne tvoja vlastná implementácia:

- Vytvor triedu GestureRecognizer alebo GestureDetector.

- Vstup: štruktúra GloveValues (získaná zo SDK).

- Výstup: identifikované gesto (napr. "open_hand", "fist", "thumb_up", "rotate_right", atď.).

Prvé testy môžu byť pravidlové:

if (fingerBend[0] < threshold && fingerBend[1] < threshold && ...) gesture = "open_hand";

else if (fingerBend[0] > threshold && ...) gesture = "fist";

Neskôr môžeš pridať ML klasifikátor (napr. kNN, SVM, alebo malé neurónové siete cez Python/ONNX).

⚙️ 3️⃣ Komunikácia s robotom

Tu si zvoľ, akého robota budeš ovládať:

- Ak máš v spolupráci s VÚEZ nejaké robotické rameno (napr. UR, Dobot, Fanuc, Kuka, ...), zisti, aký komunikačný protokol používa (TCP/IP, ROS, Modbus, Serial).

- Pridaj vrstvu komunikácie:

  - Ak ideš cez ROS → vytvor ROS Node v C++ alebo Python, ktorý publikuje správy typu gesture_command.

  - Ak ideš priamo → otvor socket a posielaj príkazy (napr. MOVE 10 0 0, STOP, ...).

🧰 4️⃣ Spojenie všetkého

Vytvor hlavný program napr. main.cpp, ktorý:

- Inicializuje rukavicu (BasicConnection + GloveValues).

- Každých pár milisekúnd načíta nové dáta.

- Odovzdá ich GestureRecognizer.

- Na základe gesta pošle príkaz do RobotController.

📊 5️⃣ Verifikácia (simulátor + reálne testy)

- Ak nemáš hneď prístup k robotu, použi napr. RViz / Gazebo / Webots / CoppeliaSim a posielaj im dáta cez TCP/ROS.

- Over, že systém reaguje na gesta správne.

- Následne otestuj s reálnym robotom vo VÚEZ.

📝 6️⃣ Dokumentácia a vyhodnotenie

V práci popíš:

- Architektúru systému (diagram modulov: Glove Interface → Gesture Detection → Robot Control → Logger)

- Testované gesta a výsledky

- Presnosť a odozvu

- Diskusiu obmedzení a možných vylepšení

💡 Odporúčanie

Z tých SDK príkladov:
✅ Určite použi:

- BasicConnection.* → spojenie s rukavicou

- GloveValues.* → čítanie senzorov

- ImuConfiguration.* → IMU dáta pre orientáciu

- BasicExample.cpp → ako vzor mainu

zlozitejsi postup (mozno podrobnejsi):

1) Cieľ projektu (jasne, v 1 vete)

Vytvoriť prototyp HRI systému, ktorý pomocou inteligentných rukavíc (CaptoGlove) deteguje sadu gest a umožňuje intuitívne ovládanie robota v simulovanom aj reálnom prostredí; overiť správnosť, odozvu a robustnosť riešenia experimentami s viacerými používateľmi.

2) Odporúčaná systémová architektúra (moduly)

- Hardware interface (Glove Adapter)

  - Tvoj aktuálny modul: pripojenie, preberanie dát, timestamping, zapis do CSV.

  - Výstup: publikovanie dát (per glove) cez rozhranie (napr. ROS2 topic, TCP/UDP alebo lokálna FIFO).

- Preprocessing

  - Filter (low-pass), smoothing (moving average), baseline removal, normalizácia a kalibrácia (per user).

  - Segmentácia signálu (sliding window alebo event-based).

- Feature extraction

  - Time-domain: mean, std, max/min, slope, zero-crossings.

  - Domain-specific: differences medzi prstami, finger-pair ratios, IMU-derived orientation/velocity.

  - Option: raw time-series windows for deep learning.

- Gesture classifier / detector

  - Lightweight classical models: DTW / Template matching / HMM / RandomForest / SVM.

  - Or deep models: 1D-CNN, LSTM, or hybrid CNN+LSTM on windows.

  - Online detector: sliding-window + threshold/softmax + debounce.

- Gesture-to-Command Mapper

  - Map rozpoznané gesto → robotická akcia (príkaz, trajektória, stop/continue).

  - Safety layer: potvrdzovacie gesto alebo timeout.

- Robot Interface

  - Simulátor: napr. ROS/ROS2 s Gazebo alebo Webots.

  - Reálny robot: komunikácia cez ROS topics/actions alebo vendor API (TCP/UDP).

  - Command translator (zjednodušené API: MOVE, STOP, ROTATE, GRIP, atď.)

- Experiment manager & logger

  - Ukladanie datasetov, labelov, metadát, experimentálnych výsledkov (latency, úspešnosť).

  - UI pre testovanie (grafy, live stream, confusion matrix).

3) Konkrétne implementačné kroky (practically doable)

Fáza A — Stabilizácia vstupu (1–2 týždne)

- Uisti sa, že pre obe rukavice sú streamy stabilné (debug, indexovanie bajtov/floats, timeslots).

- Centralizovaný timestamping: synchronizovať rukavice a robot (NTP/ROS time).

- Implementovať per-glove thread-safe logging (mutexy), a publish API (napr. ROS2 node alebo jednoduché IPC).

Výstup: stabilný stream pre obidve rukavice (CSV + real-time topic).

Fáza B — Preprocessing & Kalibrácia (1–2 týždne)

- Kalibrácia: nech používateľ chvíľu na to položí ruku rovno (zero), potom maximálne ohne (max). Ulož scale/offset.

- Implementovať filter: Butterworth/EMA alebo jednoduchý moving average (window 5–10 vzoriek).

- Normalizácia: mapovanie raw → [0,1] pomocou kalibr. faktorov.

Výstup: normalizované prstové a IMU signály.

Fáza C — Dataset a anotácia (2–3 týždne)

- Návrh sady gest (6–12 gest): napr. open hand, close fist, point, pinch, rotate wrist left/right, thumbs up, stop.

- Vytvoriť skripty pre nahrávanie: mená používateľov, opakovania, rýchlosti, kontext (držanie pred telom vs. nízko).

- Zaznamenať aspoň N=10 používateľov × 5 opakovaní × 10 gest → dataset (~500 ukážok).

Výstup: uložený dataset (CSV + labels + metadata).

Fáza D — Modelovanie gest (2–3 týždne)

- Začni jednoduchšie: template matching + DTW. Rýchly baseline.

- Potom klasifikátor: RandomForest / SVM na extrahovaných features.

- Ak chceš vyšší výkon, skúsiť LSTM alebo 1D-CNN na raw windows.

Výstup: model(y) s validačnou metrikou (accuracy, F1).

Fáza E — On-line detekcia a mapovanie na robota (1–2 týždne)

- Real-time pipeline: sliding window → feature → model → voting/debounce → command.

- Implementovať mapovanie gest → robotické príkazy.

- Simulácia v Gazebo/Webots: testovať bezpečné scenáre (move, stop, pick).

Výstup: funkčný reálny čas HRI prototyp.

Fáza F — Experimenty a hodnotenie (2–3 týždne)

- Užívateľské testy (10 užívateľov): presnosť rozpoznania, latency, subjektívne hodnotenia (SUS alebo vlastný dotazník).

- Robustnosť: rôzne rýchlosti gest, rôzna orientácia ruky, šum.

- Výsledky: confusion matrix, latency percentily, F1 per class.

Výstup: výsledková sekcia bakalárky + grafy.

4) Návrh sady gest (príklad)

- G1: Open hand (all fingers extended) → STOP / idle

- G2: Close fist → GRIP / grab

- G3: Point (index extended) → MOVE_FORWARD

- G4: Thumbs up → CONFIRM

- G5: Pinch (thumb + index) → PICK / toggle gripper

- G6: Rotate wrist left/right (using IMU yaw) → ROTATE

- G7: Two-finger spread (index+middle) → SPECIAL

(Uprav podľa možností robota; od začiatku 6–8 gest.)

5) Preprocessing + feature návrh (konkrétne)

- Sampling rate: poznaj frekvenciu (vzorky/s). Použi okná 0.5–1.0s s 50% overlap pre klasifikátory.

- Filter: EMA(y_t) = alpha*y_t + (1-alpha)*EMA_{t-1} (alpha ~ 0.2).

- Features per okno (per finger): mean, std, max, min, range, slope (last-first), energy (sum squares).

- IMU features: mean roll/pitch/yaw, variance, angular velocity peaks.

- Cross-finger features: differences (thumb-index), sum of finger bends.

6) Algoritmy rozpoznávania (pokyny)

- Baseline: DTW/template matching (pre malé dataset-y). Robustné voči časovým posunom.

- Feature-based: RandomForest alebo SVM na extrahovaných features — rýchle, vysvetliteľné.

- Deep learning: 1D CNN (several conv layers → pooling → FC) alebo LSTM (sequence classification). Použitie keď máš dostatok dát.

- Online smoothing: použij voting z posledných N okien a debounce (t.j. potvrdenie gesta musí vydržať X ms).

7) Integrácia s robotom (konkrétne možnosti)

- ROS2 (odporúčam, ak robot podporuje):

  - Vytvor glove_node publishes sensor_msgs/JointState alebo custom GloveState.

  - gesture_node subscribuje → publikuje std_msgs/String s príkazom.

  - robot_control_node subscribuje príkazy a vykonáva akcie (move_base, actionlib, custom API).

- Ak nie ROS: jednoduché TCP/UDP alebo WebSocket API medzi počítačom s rukavicou a robotom.

- Safety: implementovať E-STOP (gesture STOP) a limity rýchlosti.

8) Experimentálny protokol + metriky

Metriky:

- Accuracy per class, Precision, Recall, F1.

- Confusion matrix pre analýzu chýb.

- Latency: čas od začiatku gesta do príkazu (ms) — percentily (50th, 90th, 99th).

- Robustnosť: accuracy pri rôznych rýchlostiach a pozíciách.

- User study: subjektívne hodnotenie intuitivity, počet chýb pri interakcii, čas učenia.

Postup testov:

- Test rozpoznania: každému testujeľovi nechaj 5 opakovaní každého gesta (random order).

- Test v simulácii: úloha (napr. presuň objekt z A do B) ovládaná gestami; merať úspešnosť a čas dokončenia.

- Test na reálnom robote: bezpečná úloha (jednoduchý pick&place alebo posun rukou), vyhodnotiť úspešnosť a bezpečnosť.

9) Návrh kapitol bakalárky (obsah)

- Úvod (cieľ, motivácia)

- Prehľad literatúry (metódy detekcie gest, CaptoGlove, HRI) — sem cituj MDPI článok.

- Hardvér a softvér (popis rukavice, robot, SDK, architektúra systému)

- Návrh systému (pipeline, mapovanie gest, bezpečnosť)

- Implementácia (klastry kódu, knižnice, rozhrania, kľúčové algoritmy)

- Experimenty (nastavenie, dataset, protokol)

- Výsledky (metriky, grafy, confusion matrix, user feedback)

- Diskusia (obmedzenia, čo nefungovalo, možné zlepšenia)

- Záver a budúca práca

- Prílohy (kód, návod na spustenie, dataset summary)

10) Artefakty, ktoré odovzdaj (minimálne)

- Zdrojový kód (Git repo) + README + inštalačný postup.

- Dataset (anotované CSV s metadátami) alebo spôsob jeho vytvorenia.

- Model(y) a skripty pre inference.

- Experimental report (výsledky, grafy, tabuľky).

- Video demonstrácia: simulácia + reálny robot (asi 3–5 minút).

- Bakalárska práca (text + prílohy).

11) Praktické tipy / knižnice

- C++: tvoj existujúci SDK kód + ROS2 a rclcpp.

- Python (rýchle prototypovanie ML): numpy, scipy, scikit-learn, pytorch alebo tensorflow, matplotlib.

- Dataset anotácia: jednoduchý GUI (Tkinter/PyQt) alebo CSV export.

- Vizualizácia & debugging: real-time plotting (matplotlib), logging.

- Experiments: Jupyter notebook na analýzu výsledkov.

12) Bezpečnosť a etika

- Zabezpeč fail-safe (E-STOP).

- Pri experimentoch s ľuďmi: získať súhlas (brief consent), anonymizovať dáta.

- Pozorne nastaviť rýchlostné limity robota pri testovaní s ľuďmi.